9. Гарантии изготовителя.

  - Гарантию изготовителя (поставщика) определяет ГОСТ 17677 и составляет 36 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.

  - Изготовитель гарантирует соответствие технических параметров светильника действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

При обнаружении неисправностей в течение действия гарантии предприятие-изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену светильника.

Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей; наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки; поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более чем указано в Таблице(п.2); стихийными бедствиями.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизированному дилеру.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня даты выпуска светильников Производителем, указанный в настоящем паспорте.

Адрес предприятия – изготовителя: 603033 Россия, г. Нижний Новгород,                             ул. Вязниковская,  д. 2-А,  оф. 32    ООО «АТОН». Тел./факс +7 (831) 242-29-13,                       (831) 4115-120

- Утилизация.

Светильник не содержит токсичных материалов, а так же комплектующих, приносящих вред окружающей среде и требующих специальную утилизацию. Утилизацию светильников проводить обычным способом.

- Свидетельство о приемке.

## Светильник  изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3461-020-89877285-2015

## и признан годным для эксплуатации.

Продукция сертифицирована: сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.04693

Наименования Светильник светодиодный общего   назначения АТ-ДВО-07-33-__-__

серии АТ-ДВО-07 Альбатрос

Дата изготовления____________20___г.  Контролер ОТК____________

4

Россия, г. Н.Новгород

ООО «Атон»

Светильники

СВЕТОДИОДНЫЕ

Общего назначения

Серии АТ-ДВО-07 Альбатрос

Инструкция по эксплуатации (паспорт)

АТ-ДВО-07-33-35-Х АТ-ДВО-07-33-34-Х

АТ-ДВО-07-33-35-О АТ-ДВО-07-33-34-О

АТ-ДВО-07-33-45-Х АТ-ДВО-07-33-44-Х

АТ-ДВО-07-33-45-О АТ-ДВО-07-33-44-О

г. Н.Новгород

WWW.ATON-SVET.RU

1. Назначение

1.1. Светильник серии АТ-ДВО-07 Альбатрос  (серийное производство) на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для освещения общественных помещении оборудованных подвесными потолками типа «Грильято» или им подобным.

Рассчитан для работы в сетях переменного тока 176-264В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать   ГОСТ 32144-2013.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598.1.

2. Технические характеристики

| Параметр | АТ-ДВО-07-33-35-Х* АТ-ДВО-07-33-35-О** | АТ-ДВО-07-33-34-Х* АТ-ДВО-07-33-34-О** | АТ-ДВО-07-33-45-Х* АТ-ДВО-07-33-45-О** | АТ-ДВО-07-33-44-Х* АТ-ДВО-07-33-44-О** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота тока(±2%) | 50 Гц |  |  |  |
| Номинальное напряжение | 176-264В |  |  |  |
| Цветовая температура | 5000 К | 4000 К | 5000 К | 4000 К |
| Потребляемая мощность, не более | 33Вт |  |  |  |
| Световой поток, не менее | 4000 Лм **2800 Лм |  |  |  |
| Температура эксплуатации | -10+40°С |  |  |  |
| Коэффициент мощности | 0,95 |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |  |  |  |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |  |  |  |
| Масса светильника не более | 0,36 кг |  |  |  |
| Размер ячейки | 100х100 |  | 120х120 |  |
| Срок службы светильников | 15 лет |  |  |  |

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах ±10%.

*- Х – рассеиватель микропризма

** - О – опаловое стекло

Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов.

| 3. Габаритные размеры светильника. |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) – АТ-ДВО-07-33-35 - 281х88х64 мм, АТ-ДВО-07-33-45 - 281х108х64 мм |  |

4. Состав изделия

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Оптическая часть выполнена из поликарбоната, опалового стекла( маркировка – О) или микропризма (маркировка - Х).

5.    Комплект поставки.

5.1.Светильник в сборе, шт.       			         1

5.2.Паспорт (инструкция по эксплуатации), экз.                          1

5.3 Упаковка, шт.					        1

6. Условия эксплуатации.

Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

Светильник рассчитан на работу в сетях переменного тока с напряжением 220В и частотой 50-60Гц с колебаниями, установленными ГОСТ 32144-2013.

Изделие может устойчиво работать при изменении напряжения в сети в диапазоне от 176 до 264В.

Запрещается эксплуатация светильника в режимах и условиях, отличающихся от вышеуказанных.

7. Подключение и обслуживание.

Подключение и обслуживание светильника должны производить лица, имеющие допуск на право обслуживания электроустановок напряжением до 1000В.

Подключение светильника к питающей сети осуществляется согласно маркировке клеммной колодки источника питания .

Эксплуатация светильника без заземления корпуса недопустима. Заземление выполняется по ГОСТ 12.1.030.

Выполнение любых работ внутри светильника, а так же эксплуатация без рассеивателя не допускается.

ВНИМАНИЕ! Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо производить ТОЛЬКО при отключенной электрической сети.

Осмотр и чистку светильника производить по мере необходимости с применением мягкой ветоши, смоченной в слабом мыльном растворе.

8. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение светильника  должно производиться в упаковке производителя, при этом должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих разрушение упаковки и коррозию частей светильника.

Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды – группе условий 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения светильника должны соответствовать группе условий 2                           по ГОСТ 15150.

3