- Геометрические параметры секторных жил

﻿

- Секторные жилы для 3-х жильных силовых кабелей 
напряжением до 10 кВ с углом сектора 120°.

| Номинальное сечение S, мм² | Однопроволочные |  | Многопроволочные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, Н мм | Ширина, В мм | Высота, Н мм | Ширина, В мм |
| 25 | 4,6 | 7,7 | • | • |
| 35 | 5,5 | 9,0 | • | • |
| 50 | 6,4 | 10,5 | • | • |
| 70 | 7,6 | 12,5 | 8,3 | 13,0 |
| 95 | 9,0 | 14,8 | 9,8 | 15,5 |
| 120 | 10,1 | 16,6 | 11,0 | 17,5 |
| 150 | 11,2 | 18,4 | 12,6 | 20,1 |
| 185 | 12,6 | 20,7 | 14,0 | 22,9 |
| 240 | 14,4 | 23,9 | 16,0 | 26,5 |

- Секторные жилы для 4-х жильных силовых кабелей 
напряжением до 1 кВ с углом сектора 90°.

| Номинальное сечение S, мм² | Однопроволочные |  | Многопроволочные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, Н мм | Ширина, В мм | Высота, Н мм | Ширина, В мм |
| 25 | 5,2 | 7,2 | • | • |
| 35 | 6,1 | 8,4 | • | • |
| 50 | 7,1 | 9,8 | • | • |
| 70 | 8,7 | 12,0 | 9,2 | 12,0 |
| 95 | 10,1 | 14,1 | 11,0 | 14,6 |
| 120 | 11,4 | 15,8 | 12,3 | 16,3 |
| 150 | 12,8 | 17,7 | 13,7 | 18,3 |
| 185 | 14,2 | 19,7 | 15,4 | 20,7 |
| 240 | • | • | 17,4 | 24,3 |